Вакансия

1. Полное название вакантной должности:

Электромонтер по обслуживанию подстанции службы подстанций 220 - 110 кВ

2. Обязанности работника (с должностных обязанностей):

Электромонтер в соответствии с возложенными задачами обязан явиться на рабочее место за 15 минут до начала смены. Ознакомиться со всеми изменениями, произошедшими с оборудованием, за время его отсутствия и записями в оперативном журнале начиная с последней своей смены.

Совместно с дежурным сдающим смену произвести обход и осмотр оборудования ЗРУ, ОПУ, ОРУ, КРУ, проверить защитные средства, опробовать предупредительную и аварийную сигнализацию. Проверить все основные и вспомогательные помещения на предмет работоспособности систем и устройств тепло-водоснабжения;

Ознакомиться под роспись с записями в «Журнале телефонограмм», в «Журнале распоряжений».

Ознакомиться с действующими и разрешенными заявками в «Журнале заявок на вывод из работы оборудования», ознакомиться с действующими и прикрытыми нарядами.

Проверить записи в других журналах и технической документации.

Проверить наличие утвержденного перечня документации, находящейся на рабочем месте и ее комплектацию.

Произвести приемку и сдачу смены с оформлением в оперативном журнале с указанием времени сдачи-приема смены.

Дежурство на подстанции осуществляется согласно утвержденного графика, нарушение графика дежурства запрещается, подмена дежурства допускается лишь в исключительных случаях по разрешению начальника СПС.

В течение смены электромонтер обязан:

-вести надзор за работой оборудования с обеспечением установленного режима по напряжению, нагрузке, температуре

-производить оперативные переключения на подстанции, подготовку рабочего места, допуск бригад к работе, надзор за работающими бригадами, приемку рабочих мест по окончании работ, ввод в работу оборудования;

-выполнять небольшие по объему кратковременные работы по ликвидации неисправностей на щитах и сборках собственных нужд, в цепях вторичной коммутации;

-выполнение работ по ремонту осветительной сети и арматуры, смену ламп и предохранителей;

-производство хозяйственных работ на подстанции: уборка территории и помещений, очистка на ОРУ от снега маршрутов обходов и осмотров оборудования, протирка оборудования не требующего вывода в ремонт и т.д.;

-следить за наличием и сохранностью, находящегося на подстанции оборудования и материальных ценностей;

-без разрешения начальника СПС не запускать на территорию подстанции посторонних;

-в порядке текущего обслуживания электромонтер ведет надзор за всеми устройствами и оборудованием подстанции, в строгом соответствии с инструкциями по эксплуатации оборудования;

-эксплуатацию устройств релейной защиты и автоматики дежурный ведет в соответствии с «Инструкцией по эксплуатации устройств РЗА»;

-во время дежурства электромонтер ведет оперативный журнал и техническую документацию, согласно утвержденного перечня;

-электромонтер обязан немедленно докладывать диспетчеру о случаях травматизма на подстанции, о замеченных неисправностях в работе оборудования, а также о работе устройств релейной защиты  и автоматики, а именно: об аварийном отключении выключателей; о работе релейной защиты и автоматики; о появлениях «земли» в сети и в цепях вторичной коммутации; о повреждениях и ненормальных явлениях в работе оборудования; о чрезмерном повышении или понижении уровней масла в маслонаполненном оборудовании; о внезапном исчезновении нагрузки на ЛЭП или трансформаторе; о повышении нагрузки на линиях или трансформаторе свыше допустимых пределов; о пожаре на подстанции;

-в ненастную погоду (туман, и мороз, гололед и т.д.) и при появлении сильного коронирования, гололеда, «пляски» проводов на ПС или ЛЭП, электромонтер обязан сообщить об этом диспетчеру и усилить надзор за оборудованием и сооружениями;

-электромонтер обязан доложить диспетчеру о приближении и окончании грозы в районе подстанции.

Все передаваемые сообщения и записи в оперативном журнале должны соответствовать «Инструкции по ведению оперативных переговоров, передаче оперативной информации и ведению оперативного журнала дежурным персоналом ПС 220/110кВ».

При посещении подстанции лицами из руководящего состава, дежурный электромонтер обязан отдать рапорт о схеме подстанции и состоянии оборудования старшему по должности из присутствующих.

Оперативные переключения на подстанции производятся в соответствии с «Инструкцией по производству оперативных переключений на ПС 220/110кВ».

При возникновении аварии на подстанции дежурный электромонтер обязан действовать согласно «Инструкции по предотвращению, локализации и ликвидации технологических нарушений на ПС 220/110кВ».

Вывод оборудования производится согласно бланков переключений.

3. Требования к соискателю:

Электромонтер по обслуживанию подстанций должен иметь: среднее среднее специальное, среднее профессиональное, образование по соответствующей специальности.

4. Заработная плата (часовая тарифная ставка):

от 268 400 тенге до 322 400 тенге в месяц

5. Условия труда:

2-х сменный график работы, 08:00-20:00 часов, 20:00 - 08:00 часов.

6. Опыт работы (подчеркнуть: нет опыта, от 1 до 3 лет, с 3 до 6, более 6 лет).

7. График работы (подчеркнуть: полный день, сменный график, гибкий график).

8. Количество вакансий: 4 ед.