| Номенклатура электробытовой техники (РДС РК 4.04-11-2003) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование |  | Установленная |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п |  |  | мощность, кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осветительные приборы |  | 1,8-3,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Телевизоры цветные |  | 0,12-0,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Радиоаппаратура |  | 0,07-0,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Холодильники |  | 0,165-0,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Морозильники |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Стиральные машины : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - без подогрева воды |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - с подогревом воды |  | 2,0-4,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Джакузи |  | 2,0-2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Пылесосы |  | 0,65-1,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Водонагреватели |  | 1,0-2,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Обогреватели переносные |  | 1,0-1,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Многофункциональный кухонный комбайн |  | 0,2-0,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Утюги |  | 0,9-1,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Компьютер с периферийным оборудованием |  | 0,2-0,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Соковыжималки |  | 0,2-0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Тостеры |  | 0,65-1,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Миксеры |  | 0,25-0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Кондиционер бытовой |  | 1,0-1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Микроволновая печь |  | 0,9-2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Надплитные фильтры |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Вентиляторы |  | 1,0-2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Печи-гриль |  | 0,65-1,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Стационарные электрические плиты |  | 8,5-10,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Электрические сауны |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Чайники |  | 1,85-2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Посудомоечная машина с подогревом воды |  | 2,2-2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Кофеварки |  | 0,65-1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Мясорубка |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Фены |  | 0,4-0,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прим. Указания по расчету электрических нагрузок городских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | квартир и коттеджей повышенной комфортности (гл. 5). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |